| 名称 | 技术指标参数 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 海佳彩亮、强力巨彩、皇家显示 |
| 像素管单元 | 物理点间距：≤2.5mm 物理密度：≥160000点/m2 发光点颜色： 1R1G1B 基 色：纯红+纯绿+纯蓝 模组分辨率：≥宽32点×高16点 模组尺寸: 宽320mm×高160mm |
| 显示屏整屏 | 实际屏体显示面积：5.76（长）×1.92（高）=11.286m2 要求整屏面积：5.86（长）×2.02（高）=11.8372 m2 模组数量：320mmx160m 216个 物理分辨率：≥(长)2304点×(高)768点= 1769472点 最佳视距：2.5～10m 最佳视角：水平120度，垂直120度 环境温度：存贮 -20℃ ～ +40℃ 工作 -20℃ ～ +50℃ 相对湿度：≤10～90%RH 屏体厚度：便于维修、美观和散热 结构屏：钢构不锈钢包边 |
| 供电 | 工作电压： AC220V±10％ 平均功耗： 650W/m2 最大功耗： ≤700W/m2 |
| 控制系统 | 控制主机 操作系统：WIN 7以上 控制方式： 同步控制 显示卡：DVI显卡 多媒体全彩发送卡 多媒体全彩接收卡 视频处理系统 |
| 主要技术参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：1/4扫描 3）扫描频率：≥420帧/秒 4）刷新频率：≥120帧/秒 5）灰度/颜色：RGB各256级，可显示16.7M颜色 6）白平衡亮度：≥6500cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节100级可调 8）视频信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿命：8万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤0.3mm； 模块拼接间隙<1mm ； 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A 17）计算机显示模式：800×600;1024×768 18）有效通讯距离：不低于100m（网线传输） |
| 音响系统 | 定压功放，2个6.5吋专业喇叭 |
| 播放软件 | LED专用播放软件 |
| 质保期 | 三年 |
| 数量 | 1套 |